Nieuwe image op BST zetten

Booten via USB activeren en installatie starten

- Steek de USB in de BST

- Start de BST op.

Tijdens het opstarten druk je de toetsencombinatie ‘CTRL + ALT + B’ een aantal keer in

- Je komt nu in de bios terecht. En je krijgt het inlog scherm voor je. ww: jaoone

- Ga naar: ‘advanced bios features’

- Scrol zo nodig naar beneden totdat je  ‘First boot device’ ziet

- Wijzig dit naar ‘USB-device’

- Nadat je dit hebt gewijzigd druk je op ‘esc’ op je toetsenbord. Je komt weer bij het beginscherm van de bios

- Ga naar: ‘Advanced chipset features’

- Strong een beetje naar beneden totdat je ‘back light’ ziet

- Zet deze op ‘enable’

- Druk weer op ‘esc’

- Druk op ‘F10’ en toets daarna ‘Yes’ of ‘Y’ in om de wijzigingen op te slaan

- De BST start nu opnieuw op en de installatie wordt gestart. Dit kan enige tijd duren

- Als de instalatie is geslaagd zie je een zwart scherm voor je. Trek hierna de USB-stick eruit

- Zet de BST weer aan. Je krijg het Philips logo te zien. Het opstarten kan enige tijd duren

- Als de BST is opgestart is de installatie voltooid. Start de BST een keer opnieuw op om zeker te zijn

resealing in progress >> main menu >> reboot (door stroomloos maken)

Alles weer terug zetten

Als de installatie is voltooid ga je de bios settings weer wijzigen naar wat ze waren

- Start de BST op

Tijdens het opstarten druk je de toetsencombinatie ‘CTRL + ALT + B’ een aantal keer in

- Je komt weer in de bios. In het inlog velt vul je het wachtwoord in

- Ga naar: ‘advanced bios features’

- Scrol zo nodig naar beneden totdat je ‘First boot device’ ziet

- Wijzig dit naar ‘Hard-Disk’

- Druk op ‘esc’

- Ga naar: ‘Advanced chipset features’

- Strong een beetje naar beneden totdat je ‘back light’ ziet

- Zet deze op ‘Disable’

- Druk weer op ‘esc’

- Druk op ‘F10 en toets daarna ‘Yes’ of ‘Y’ in om de wijzigingen op te slaan

- Start hierna de BST weer op

Care Servant

- Open ‘Care Servant’ op je eigen computer op de internet browser. http://bst001/CareServantWebManager/login.aspx

- Log in. Deze gegeven zou je moeten na vragen of vind je terug in ‘ICT OneNote’

- Ga naar ‘Devices’

- Achter ‘Mac adres’ vul je het Mac adres in van de BST

- Druk op het icoontje met het papiertje en het potlood. ‘Wijzig instellingen’

- Druk op ‘Device Info’

- Hier zouden alle puntje op groen moeten staan

Mocht het zijn dat het bolletje achter ‘Softwareversie’ niet groen is kan je hem updaten. Als de BST AAN staat kun je op de knop ‘Upgrade SW’ drukken het proces duurt even. Op de BST kom dan een soort gelijke tekst te staan met ‘Wordt geupdate. Schakel niet uit.’.

Note. Bij elke wijziging die je uitvoert druk op de knop ‘Ververs’ je kunt je wijzigingen dan sneller inzien.